Lisa 3 Olemasoleva veetrassi rekonstrueerimise tehniline kirjeldus

- Mustvee Vallavalitsuse 15.11.2018 korralduse nr 2-3/524

- „Hanke „Narva tn 16 sõiduautode parkla ehitamine ”

- hankemenetluse korraldamine ja hankedokumendi kinnitamine“ lisale

NARVA TN 16 OLEMASOLEVA VEETRASSI REKONSTRUEERIMISE TEHNILINE KIRJLDUS:

- Narva tänaval asuv veekaev nr 1 läheb likvideerimisele. Asendada Ø110mm tolerantsmuhvidega kolmikuga. Kolmikust parkla poole paigaldada veetoru Ø50mm ja  ca 5m kaugusele paigaldada torule maakraan.

- Veekaev nr 2 läheb likvideerimisele ja asendada maa-aluse veesõlmega, kuhu ühendada rajatav veetoru Ø50mm ja olemasolevad Ø 32mm kinnistute Narva tn 6, Narva tn 10, Narva tn 12 ja Narva tn 16 veetorud .

- Veetrassi rekonstrueerimise tööd kooskõlastada enne tööde alustamist Mustvee linna vee-ettevõttega ja kinnistute omanikega.